中山大学设备与实验室管理处

设备〔2020〕44号

设备与实验室管理处关于化学废弃物回收

工作过程中违规行为的通报

各有关单位：

经多方努力，学校采购了深圳市深投环保科技有限公司（以下简称“深投公司”）回收处置我校危险化学废弃物，使学校前期因化学废弃物回收处置困难导致大量积压的情况得到有效缓解。

但近期接深投公司投诉，在回收的我校东校园化学废空瓶中多次发现违规残留的废试剂或其他固体废弃物，导致处置公司回收处置的安全风险增大。公司已提出如我校不切实整改或再次发生类似情况，将停止回收处置服务。为防止类似违规行为再次发生，影响学校整体化学废弃物的回收处置工作，现对近期违规实验室予以通报：

1.生物医学工程学院东校园工学院楼C301实验室废空瓶中残留废试剂（回收时间：2020 年9月 10 日）。

2.公共卫生学院（深圳）东校园诚正楼203实验室废空瓶中残留废试剂（回收时间：2020 年9月 25 日）。

3.药学院东校园药学大楼332实验室使用纸箱装废硅胶并混入废空瓶中回收（回收时间：2020 年9月 25 日）。

请上述单位根据核查情况对上述违规行为进行处理，并举一反三全面排查学院和实验室在安全管理中存在的漏洞及予以整改，于2020年10月10日前将整改报告以OA形式经学院主要负责人审核后函报我处。

请各单位切实引起重视，加强对涉化实验室人员的教育并落实安全管理责任，务必严格按照分类要求规范收集危险化学废弃物，并交由学校采购的资质回收处置公司处置，避免因个别实验室违规行为导致我校危险化学废弃物处置重新陷入困境。如再次出现违规行为造成处置单位拒绝回收处置我校的实验室化学废弃物，所在实验室和学院应承担由此给学校带来所有负面后果。

现再次重申危险化学废弃物规范分类收集的相关要求，请各单位予以落实：

（一）遵循“专人管理、分类收集、安全存放、定期回收、统一处置”的原则。

（二）危险化学废物应按安全特性分类收集和存放，并在容器外注明危险性。剧毒化学废物、易燃易爆化学废物必须单独收集和妥善存放，不得混入普通危险化学废物中。

（三）不得将含有下列成分的化学废液相互混装收集：

1.氧化剂、还原剂与有机物；

2.氰化物、硫化物、次氯酸盐与酸；

3.盐酸、氢氟酸等挥发性酸与不挥发性酸；

4.浓硫酸、磺酸、羟基酸、聚磷酸等酸类与其它的酸；

5.铵盐、挥发性胺与碱；

6.含卤素的有机物与其他液体；

7.其它化学性质相抵触、灭火方法相抵触和互相作用的化学品。

（四）危险化学废物的盛装容器应完好牢固，封口紧密，无破损、倾斜、倒置和渗漏等现象，容器外应有明显清晰的标识，准确标明废物的名称、成分、规格、形态、数量、危险性等，外文标识的应加注中文注释。

（五）废液桶中废液量不得超过总容量的75%，并应定期检查存放在实验室等待回收的废液桶，防止桶内少量化学反应产生气体导致废液桶胀气变形等，并确保不会发生废物将容器溶解、腐蚀等异常现象。

（六）空瓶、碎玻璃及各类破损玻璃器皿等，必须进行预处理，不得有化学试剂残留，并用结实的纸箱包装，包装外贴上学校发放的黄色《危险废物标签》。包装废空瓶的纸箱内不得混装有其他废固体、废试剂等。

（七）过期拟报废的化学试剂（固体或液体）在原瓶内存放，保持原有标签，并在瓶外注明是废弃试剂，并严格按剧毒试剂管理的规定进行妥善保管。拟处理时，填写《过期化学试剂报废申请单》。

（八）严禁将危险化学废物与一般生活垃圾、生物性废物、医疗废物或放射性废物等混装贮存和回收。

（九）严格按照学校通知的各批次的回收类别提交危险化学废弃物。不得将废固体、废试剂等混入废空瓶包装中提交回收。

请各单位安全员做好危险化学废物回收的预检查，如发现回收类别、盛装容器或标识等不符合规定要求，工作人员应当拒收。

特此通知。

设备与实验室管理处

2020年9月29日

（联系人：张瑞秋，联系电话：84113765）